ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακες Συμμόρφωσης

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του θα καταθέσει υποχρεωτικά συμπληρωμένο Πίνακα Συμμόρφωσης στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις (γενικές, ειδικές, τεχνικές) των προδιαγραφών του αντίστοιχου Τμήματος στο οποίο λαμβάνει μέρος,  όπως ορίζονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARtificial intelligence platform to prevent Climate change natural hazArds (ARCA)» INTERREG VI-B Interreg IPA Adriatic Ionian Programme (IPA-ADRION).

Όπου υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα θα αναφερθούν με τις ίδιες μονάδες και τρόπο έκφρασης και θα αναφέρεται απαραίτητα στον πίνακα αυτό η παραπομπή τεκμηρίωσης. Η συμπλήρωση του Πίνακα Συμμόρφωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου Αναδόχου και θα συμπεριληφθεί στην Τεχνική του Προσφορά μαζί με τα στοιχεία τεκμηρίωσης (Τεχνικά Φυλλάδια, κλπ.). Σημειώνεται ότι όλες οι προδιαγραφές της μελέτης του Παραρτήματος Ι είναι υποχρεωτικές. Σύμφωνα με τις Ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Τμήμα 1: «Προμήθεια μίας (1) βιντεοκάμερας»

Τεχνικές Προδιαγραφές βιντεοκάμερας

Συγκεκριμένα, η Βιντεοκάμερα θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

| Γενικές Απαιτήσεις |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η βιντεοκάμερα να είναι επαγγελματική κάμερα υψηλής ευκρίνειας (HD ή υψηλότερης), | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η βιντεοκάμερα πρέπει να είναι κατάλληλη για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ποιότητα Βίντεο |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3 | Ελάχιστη ανάλυση βίντεο: Full HD. Προτιμώνται υψηλότερες αναλύσεις (π.χ. πολυαισθητήριες 4×4K ή ισοδύναμες) ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης πανοραμική κάλυψη 360°. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η βιντεοκάμερα πρέπει να παρέχει απεικόνιση 360°. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ελάχιστος ρυθμός καρέ: 30 fps. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η υποστήριξη θερμικής απεικόνισης για νυχτερινή παρακολούθηση θεωρείται ιδιαίτερα επιθυμητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Έξοδος Βίντεο και Ενσωμάτωση |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7 | Η βιντεοκάμερα πρέπει να υποστηρίζει ανακατεύθυνση της εξόδου βίντεο μέσω πρωτοκόλλου HTTP, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη Κάρτα Καταγραφής (ελάχιστο 1 TB), συμπεριλαμβανομένων: - ροή βίντεο HTTP(S), - λήψη στιγμιότυπων (JPEG/PNG) μέσω HTTP, - πρόσβαση REST API για λήψη καρέ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υποστήριξη τυπικών πρωτοκόλλων ροής όπως RTSP/HTTP και συμμόρφωση με ONVIF (Προφίλ S/G/T ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δυνατότητα εξαγωγής μεμονωμένων καρέ μέσω HTTP κλήσεων ή API. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες Edge Computing / Υποστήριξη API |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 10 | Η βιντεοκάμερα πρέπει να υποστηρίζει αναπτυξιακά API που επιτρέπουν την εκτέλεση εφαρμογών απευθείας στη συσκευή (edge computing), ισοδύναμα με το εγγενές SDK του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Οι απαιτούμενες δυνατότητες να περιλαμβάνουν: - προγραμματιστική πρόσβαση στα ρεύματα βίντεο μέσω API, - ανάλυση βίντεο επί της συσκευής (π.χ. ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αντικειμένων όταν είναι διαθέσιμη), - εγκατάσταση εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή ή προσαρμοσμένων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του αλγορίθμου ανίχνευσης καπνού μας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 2: «Προμήθεια και ενός (1) συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΣμηΕΑ (drone) με ενσωματωμένη θερμική κάμερα»

Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους ΣμηΕΑ (drone) με ενσωματωμένη θερμική κάμερα

Συγκεκριμένα, το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους ΣμηΕΑ (drone) με ενσωματωμένη θερμική κάμερα θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

| Τεχνικές Προδιαγραφές ΣμηΕΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά Πτητικού Μέσου |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το drone να είναι τετρακόπτερο και να διαθέτει τέσσερις (4) ηλεκτρικούς κινητήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα ανόδου τουλάχιστον 7 m/s. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να μπορεί να αναπτύξει οριζόντια ταχύτητα τουλάχιστον 15 m/s. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να παρουσιάζει αντοχή σε άνεμο τουλάχιστον 10 m/s. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 40 λεπτά χωρίς αλλαγή μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Ισχύος & Τροφοδοσίας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6 | Να συνοδεύεται από οκτώ (8) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να συνοδεύεται από ένα (1) hub φόρτισης με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης τουλάχιστον τριών (3) μπαταριών. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Πλοήγησης & Εντοπισμού |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 8 | Να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GNSS που να υποστηρίζει GPS, GLONASS και Galileo. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει δυνατότητα High-Precision RTK με: - Οριζοντιογραφική ακρίβεια: 1 cm + 1 ppm (RMS) - Κατακόρυφη ακρίβεια: 1.5 cm + 1 ppm (RMS) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να ελαχιστοποιεί τη χρήση φωτοσταθερών σημείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ασφάλεια πτήσης & Αποφυγή Εμποδίων |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 11 | Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) αισθητήρες αναγνώρισης και αποφυγής εμποδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει φάρο ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Σταθεροποίησης |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 13 | Να διαθέτει ενσωματωμένο gimbal τριών (3) αξόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμική Κάμερα (Ενσωματωμένη) |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 14 | Βασική ανάλυση: 640 × 512 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Super-Resolution: 1280 × 1024 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Φάσμα λειτουργίας: 8 μm – 14 μm | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Θερμική ευαισθησία: ≤ 50 mK @ F1.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Εύρος θερμοκρασιών: - −20 °C έως +150 °C (High Gain) - 0 °C έως +550 °C (Low Gain) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ακρίβεια μέτρησης: - ±2 °C ή ±2% (High Gain) - ±5 °C ή ±3% (Low Gain) | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ψηφιακό ζουμ έως 28× | ΝΑΙ |  |  |
| RGB Kάμερα (Ενσωματωμένη) |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 21 | Η κάμερα να είναι ευρυγώνια με ανάλυση τουλάχιστον 20 MP | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Αισθητήρα μεγέθους 4/3’’. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης βίντεο 4K. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Ελέγχου & Λογισμικό |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 24 | Να διαθέτει χειριστήριο με ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου πτήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Το λογισμικό να παρέχει: - Αυτόματη επιστροφή στο σημείο απογείωσης (Return to Home). - Ενεργοποίηση συναγερμού χαμηλής στάθμης μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα – Ηχείο |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 26 | Να συνοδεύεται από αποσπώμενο ηχείο που να : - Εφαρμόζει στο drone χωρίς να επηρεάζει την πτητική λειτουργία. - Παράγει ένταση ήχου >100 dB σε απόσταση 1 m. - Έχει ωφέλιμη εμβέλεια άνω των 200 m. - Υποστηρίζει ζωντανή μετάδοση (live) μηνυμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα - Προβολέας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 27 | Να συνοδεύεται από προβολέα που: - Εφαρμόζει στο drone χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία πτήσης. - Παρέχει φωτισμό: - 4.3 ±0.2 lux στα 50 m - 17 ±0.2 lux στα 20 m | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ωφέλιμο πεδίο φωτισμού: 23° (σε 10% σχετική φωτεινότητα) | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ωφέλιμη περιοχή φωτισμού: - ≥ 1000 τ.μ. στα 100 m (κανονική λειτουργία) - ≥ 2000 τ.μ. στα 100 m (διευρυμένη λειτουργία) | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Δυνατότητα συνεχούς προβολής και λειτουργίας strobe. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα – Oblique κάμερα φωτογραμμετρίας |  |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήματος Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 31 | Να διαθέτει πενταπλή κάμερα τύπου oblique (1× κάθετη nadir + 4× πλάγιες λήψεις). | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Να είναι κατάλληλη για εφαρμογές φωτογραμμετρίας, 3D μοντελοποίησης, τοπογραφίας και χαρτογράφησης αστικών περιοχών. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Να υποστηρίζει δημιουργία 3D mesh πόλεων και κτιρίων μέσω κατάλληλων γωνιών πλάγιας λήψης. | ΝΑΙ |  |  |
| Απεικονιστικά Χαρακτηριστικά Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 34 | Συνολική ανάλυση συστήματος: ≥ 130 Megapixel. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Ανάλυση αισθητήρων: ≥ 26 MP έκαστος (6252 × 4168 px). | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Τύπος αισθητήρων: CMOS φορμά APS-C (23.5 × 15.6 mm). | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Εστιακό μήκος: - 25 mm για κάθετη (nadir) λήψη. - 35 mm για πλάγιες (oblique) λήψεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Επίδοση GSD ≤ 1,5 cm/pixel σε ύψος πτήσης 100 m AGL | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λήψης Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 39 | Ελάχιστο διάστημα λήψης (trigger interval): ≤ 0,8 s. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Υποστήριξη ταυτόχρονου συγχρονισμού (time-sync) με ακρίβεια ≥ 50 μs. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Δυνατότητα εξόδου live view εικόνας τουλάχιστον 1080p / 30 fps. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Υποστήριξη πλήρως αυτόματης ενεργοποίησης και λήψης από τον αυτόματο πιλότο του UAV. | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Υποστήριξη mission feedback και ένδειξης πραγματικού χρόνου για έλεγχο ποιότητας λήψης. | ΝΑΙ |  |  |
| Αποθήκευση & Απόδοση Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 44 | Ενσωματωμένη αποθήκευση υψηλής ταχύτητας ≥ 640 GB. | ΝΑΙ |  |  |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 45 | Συνολικό βάρος συστήματος (payload πλήρους λειτουργίας): ≤ 900 g. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Διαστάσεις: περίπου 105 × 105 × 87 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Σχεδιασμός Quick-Lock Payload για γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατότητα & Πτήση Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 48 | Να επιτυγχάνει χρόνο πτήσης ≥ 60 λεπτών όταν χρησιμοποιείται σε UAV Trinity F90+ ή άλλο πτητικό μέσο που θα υποδείξει ο φορέας | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Να παραδοθεί με κατάλληλη βάση προσαρμογής για το πτητικό μέσο που θα υποδείξει ο φορέας. | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Να εξασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα με το πτητικό μέσο που θα υποδείξει ο φορέας. | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό Υποστήριξης Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 51 | Υποστήριξη λογισμικού επεξεργασίας oblique δεδομένων (SkyScanner ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Υποστήριξη λογισμικού σχεδιασμού αποστολής (AeroMap Pro ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Παραγωγή δεδομένων συμβατών με λογισμικά επεξεργασίας: - Pix4D - Agisoft Metashape - ContextCapture - ή ισοδύναμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση & Προμήθεια Oblique κάμερας |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 54 | Η κάμερα να διατίθεται από επίσημο διανομέα ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Μεταφορά & Προστασία |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 56 | Να παρέχεται σκληρή θήκη ασφαλούς μεταφοράς για το drone και όλα τα παρελκόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δίκτυο Μονίμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α.) |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 57 | Να συνοδεύεται από συνδρομή χρήσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Η συνδρομή να υποστηρίζει τουλάχιστον 240 ώρες FULL GNSS NRTK χρήσης ανά έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Το δίκτυο να είναι πλήρως συμβατό με: - HTRS του Ελληνικού Κτηματολογίου - Σύγχρονα παγκόσμια/ευρωπαϊκά γεωδαιτικά συστήματα (π.χ. ITRF2020) | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Να υποστηρίζεται εφαρμογή για κινητές συσκευές για τη διαχείριση της συνδρομής. | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Το δίκτυο να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, ανανεούμενη ετησίως, για τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Όλος ο εξοπλισμός που αφορά το ΣμηΕΑ θα πρέπει να είναι καινούριος και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 3: «Παροχή υπηρεσιών πτήσης & υποστήριξης Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους ΣμηΕΑ (drone)»

Απαιτούμενα προσόντα αναδόχου σε στελεχιακό δυναμικό

| Η Ομάδα Διεξαγωγής Πτήσεων του ανάδοχου θα πρέπει κατ’ελάχιστον να είναι τριμελής και να πληρούνται τα παρακάτω προσόντα: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Πρώτος χειριστής ΣμηΕΑ | Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στον χειρισμό drone, να είναι κάτοχος Διπλώματος Ανοιχτής Κατηγορίας Α1/Α3 και Α2, ενώ θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε χειρισμό πολλαπλών τύπων ΣμηΕΑ, όπως και η εμπειρία σε εκπαίδευση άλλων χειριστών. Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί σχετικός τίτλος σπουδών και εμπειρία στη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και, ειδικότερα στις δασικές πυρκαγιές. |  |
| - Δεύτερος χειριστής ΣμηΕΑ | Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να είναι κάτοχος Διπλώματος Ανοιχτής Κατηγορίας Α1/Α3 και Α2. Θα συνεκτιμηθεί σχετικός τίτλος σπουδών στη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος. |  |
| - Ένας (1) αναπληρωματικός χειριστής ΣμηΕΑ, | Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να είναι κάτοχος Διπλώματος Ανοιχτής Κατηγορίας Α1/Α3 και Α2. Θα συνεκτιμηθεί σχετικός τίτλος σπουδών στη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος. |  |
| Η Ομάδα Υλοποίησης Παραδοτέων του αναδόχου θα πρέπει κατ’ελάχιστον να είναι διμελής και να πληρούνται τα παρακάτω προσόντα: |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Τουλάχιστον ένας (1) Γεωτεχνικός Επιστήμονας (Δασολόγος ή Γεωλόγος ή συναφούς ειδικότητας), Μελετητής | Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σχετικό με τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντικής Πληροφορίας ή άλλων συναφών αντικειμένων και Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) |  |
| - Τουλάχιστον ένας (1) Γεωτεχνικός Επιστήμονας (Δασολόγος ή Γεωλόγος ή συναφούς ειδικότητας), Μελετητής | Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σχετικό με την Γεωματική, την Γεωδαισία, την Τοπογραφία ή άλλων συναφών αντικειμένων και Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) |  |
| - Επιπλέον ένας εκ των παραπάνω δύο στελεχών | Οφείλει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ – G.I.S.) τουλάχιστον πέντε (5) ετών. |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

| Α/Α | ΟΝΟΠΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ | ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |